| I.E | Nature de la modification | Date d’effet |
| --- | --- | --- |
| 01 | - Création | 15/10/2013 |
| 02 | - Modification : ajout d’envoi d’une enquête de satisfaction client avec chaque dossier livré aux clients. - Ajout d’enregistrement lié a cette procédure FPil-20 : Décharge de réception des certificats | 08/09/2015 |
| 03 | -Modification : - modifier l’indexage des documents liés a cette procédure - mettre les tableaux du rédacteur, vérificateur et approbateur ainsi que la liste des destinataires dans la dernière page de la procédure. | 24/11/2015 |
| 04 | -Modification - Ajout des références | 09/10/2015 |
| 05 | -Modification - Ajout de paragraphe 3 Responsabilités - Modifier la démarche des paragraphes de la procédure conformément a la procédure « Maitrise des documents » | 13/11/2016 |
| 06 | -Modification : suite audit interne - Distinguer les conditions de stockage des étalons d’ENER et les instruments client. - Ajout d’instruction des conditions de stockage des poids étalons - Ajout d’instruction Transport, manutention et protection de masses voyageuses d’ENER | 10/04/2018 |
| 07 | Modification : suite à la transition à la nouvelle version de la norme ISO/CEI 17025 :2017 Paragraphe Références. | 20/11/2019 |
| 08 | Modification : suite au changement de local ### Paragraphe 5.2.1 - Stockage des étalons ENER : | 12/08/2021 |
| 09 | Modification suite évaluation TUNAC : Ajout des types de contrôle et responsabilité lors de la réception des instruments client. | 01/04/2023 |

SOMMAIRE

# 1 - OBJET

# 2 - Objectif et références

# 3-Responsabilités

# 4 - Principes fondamentaux

# 5 - Règles générales de fonctionnement

## 5.1 - Réception

## 5.2 - Manutention

## 5.3 - Stockage

### 5.3.1 - Stockage des étalons ENER :

### 5.3.2 - Stockage des instruments des clients :

### 5.3.2.1 - Stockage à la réception

### 5.3.2.2- Stockage en cours de traitement

### 5.3.3 - Stockage en attente de livraison

## 5.4 - Conditionnement - Livraison

### 5.4.1 - Prise en charge et livraison par nos soins :

### 5.4.2 - Livraison et prise en charge par le client

5-4-3- Transport, manutention et protection de masses voyageuses d’ENER:

5.4.3 - Documents d'accompagnement

5.5 - Non-conformités - réclamations

6. Documents liés à cette procédure

# 1 – Objet et domaine d’application :

Décrire les dispositions prises pour assurer, la réception, la manutention, le stockage, le conditionnement, le transport, la protection et la livraison des instruments des clients et d’ENER

# 2 – Objet et références :

- Objet :

Fixer les conditions nécessaires au maintien de la qualité de service depuis la prise en charge  jusqu'au la restitution du matériel des clients ou le déplacement sur site des différents étalons ENER.

- Référence :

- Norme ISO/CEI 17025  V2017 : « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais»

3 - Responsabilités

Cette procédure s’applique à tous les étalons d’ENER ainsi que tous les instruments des clients soumis à l’étalonnage

# 4 - Principes fondamentaux :

Les dispositions qui concourent à la qualité dans ce domaine sont les suivantes :

- Réception des instruments du client

- Manutention du matériel de la prise en charge à la livraison,

- Stockage, dans le laboratoire, en fonction de l'état d'avancement des travaux,

- Emballage pour la réexpédition ou la livraison par nos soins,

- L'expédition et le transport

- Les documents d'accompagnement du matériel.

# 5 - Règles générales de fonctionnement :

## 5.1 – Réception

A la réception ENER effectue en présence du client un contrôle visuel et fonctionnel si cela est possible et vérifie les accessoires fournis avec l’instrument.

Le constat est noté sur le bon de réception

Les défauts cachés, détectés lors de l’étalonnage, ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité d’ENER qui informera le client du problème.

Tout instrument non fonctionnel ou manquant d’un accessoire (tels que : piles neuves, documentation, chargeur, raccord, ou autre) ne sera pas réceptionné.

L’agent d’ENER effectuant la réception des instruments assume sa responsabilité en signant le bon de réception.

## 5.2 - Manutention

Concerne toutes les opérations de déplacement des matériels, dans le laboratoire ou sur site.

La manutention des appareils confiés pour des opérations d’étalonnage ou vérification concerne :

La prise en charge de l'appareil,

La mise en attente de l'appareil soit pour " attente accord devis ", soit pour " attente d’accessoire ",

- Réalisation de la prestation d’étalonnage ou vérification.

La mise au départ de l'appareil,

Le technicien est responsable des déplacements et de la manutention du matériel. En fonction de l'encombrement de l'appareil il dispose des moyens nécessaires pour assurer ces déplacements.

## 5.3 – Stockage :

On distingue le stockage des étalons ENER et celui des instruments des clients.

Les conditions de stockage doivent permettre :

Le respect des conditions ambiantes lorsque c’est nécessaire

Une accessibilité aisée au matériel

Une identification rapide de la situation du matériel

Les appareils à l'arrivée,

Les appareils " à étalonner "

Les appareils " en attente d’accessoire " ou " en attente accord devis "

Les appareils en attente de livraison.

### 5.2.1 - Stockage des étalons ENER :

Les étalons sont stockés dans leurs coffrets d’emballage dans les laboratoires dédiés.

Les étalons sont stockés dans le laboratoire associé à chaque étalon qui répond aux exigences de stockage prédéfinit.

### 5.2.1 - Stockage des instruments des clients :

ENER prend soin des instruments des clients remis à ENER pour étalonnage conformément aux normes et aux règles de bonne pratique pendant toutes les étapes.

### 5.2.2.1 - Stockage à l'arrivée :

Le réceptionniste doit procéder à un contrôle à la réception, et toute anomalie pouvant compromettre la réalisation de la prestation doivent être mentionné sur le bon de réception et informe le responsable technique pour prendre la décision adéquate. Le carton d’emballage du client est conservé pour son utilisation à la livraison.

Les appareils et leurs accessoires, fournis par le client, (documentation, cordon secteur, accessoires nécessaires au fonctionnement etc.) sont identifiés avant stockage, dès la réception soit par un code affaire soit par le non du client, le bon de réception accompagne l’équipement durant son séjour au laboratoire.

### 5.2.2.2 - Stockage en cours de traitement :

En cours de cycle les appareils sont placés sur les paillasses du laboratoire.

Les appareils en attente d’accessoires ou d'accord devis sont stockés dans leur emballage sur une aire appropriée, suffisamment " remontés ", afin de pouvoir être manutentionnés sans risques, accompagnés de leurs accessoires et des pièces démontées placés dans une pochette ou carton portant la référence de l’affaire.

### 5.2.2.3 - Stockage en attente de livraison :

Les appareils sont stockés sur les étagères de l’armoire livraison, accompagnés de leurs accessoires et des documents à fournir au client.

## 5.3 - Conditionnement – Livraison :

En général les instruments des clients sont remis dans leurs emballages à l’arrivée. Néanmoins ENER renforce l’emballage s’il y a des risques en fonction du mode de livraison (par nos soins, par le client, par un transporteur éventuellement).

### 5.3.1 - Prise en charge et livraison par nos soins

Des cartons, capitonnés éventuellement de mousse synthétique, permettant le transport des petits matériels dans les meilleures conditions de protection.

Pour nos appareils ou étalons de référence utilisés sur "site client" il existe des emballages spéciaux dédiés à ces appareils.

### 5.3.2 - Livraison et prise en charge par le client

Les appareils fragiles sont protégés individuellement, le cas échéant regroupés dans des cartons,

Les appareils étalonnés sont remis dans l’emballage fourni par le client lors de la réception. En cas de besoin ENER améliore l’emballage (ajout de mousse, fixation, fermeture, …), à défaut ENER selon la fragilité emballe l’équipement individuellement à l'aide de papier ou de feuilles en mousse, dans des cartons.

Les accessoires fournis par le client, placés dans leur pochette, sont placés dans le colis avec l'appareil concerné.

Les emballages ainsi réalisés sont étiquetés :

- Etiquette comportant le nom du client et la date.

- Etiquette " FRAGILE "

Le client signe le bon de livraison ENER lors du retrait des appareils.

5-3-3- Transport, manutention et protection de masses voyageuses d’ENER:

Les dispositions prises pour assurer la protection, la manutention et le transport de masses voyageurs sont décrites dans l’instruction Transport, manutention et protection de masses voyageuses IOp-09

5.3.3 - Documents d'accompagnement

Documents relatifs à la prestation placés à l'intérieur d'une pochette, dans le colis :

- certificat d’étalonnage, constat de vérification, ourRapport de caractérisation (original ou provisoire).

Documents ENER relatifs à la livraison placés dans une pochette collée sur le colis :

- Bon de réception /livraison ENER

- Facture originale…

- Enquête de satisfaction client

- Décharge de réception des certificats …

4.5.4 - Non-conformités - réclamations

Les non-conformités et les réclamations liées à la mise en œuvre de la présente procédure sont traitées en suivant les instructions de la procédure « maîtrise des non-conformités et réclamation PPil-05 ».

6. Documents liés à cette procédure :

| Enregistrements / Données | Identification | Emis par | approuvé par | Collecté par | Indexé par | Classement | Archivage | Décision pour Destruction |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bon de réception /livraison | FSup-03 | RMQ | Gérant | RMQ | Affaire/Année | CHEZ RMQ | 5 ans | RMQ |
| Facture originale | FSup-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Enquête de satisfaction client | FPil-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Décharge de réception des certificats | FPil-20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Instruction de stockage des poids étalons | IOp-10 | RT |  |  | - |  |  |  |
| Instruction de transport manutention et protection des masses voyageurs | IOp-09 | RT |  |  | - |  |  |  |

|  | Rédaction | Vérification | Approbation |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom | SOUAYED Mongi | ENNAJEH karim | SOUAYED Mongi |
| Fonction | RMQ | RT | Directeur du laboratoire |
| Signature |  |  |  |

| Nom et Prénom | Fonction | Signature |
| --- | --- | --- |
| MONGI SOUAYED | Directeur de laboratoire |  |
| KARIM ENNEJAH | Responsable technique |  |
| INTISSAR BOUASSIDA | Supp/RMQ |  |
| BASSEM SMARA | Opérateur |  |
| WAEL MEDDEB | Opérateur |  |
| TAKWA DARDOUR | Opératrice |  |
| FAWZI EZZAR | Opérateur |  |